# 江苏省住房城乡建设领域较大以上安全风险目录

# （房屋建筑与市政基础设施工程）

| 序号 | 管理类别 | 风险代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 风险点 | 风险 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ( 1101 ) 房屋建筑与市政基础设施工程 | 110101 | 基坑工程 | 坍塌、高处坠 落、物体打击、 机械伤害 | （一）开挖深度（勘察报告的自然地坪向下）超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 （二）开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周围环境和 地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽） 的土方开挖、支护、降水工程。 | 较大 |
| 2 |  | 110102 | 深基坑工程 | 坍塌、高处坠 落、物体打击、 机械伤害 | （一）开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方 开挖、支护、降水工程。 （二）开挖深度 3m 至 5m ，且与基坑底部边线水平距离 两倍开挖深度范围内存在需要保护的建（构）筑物、主 干道路或地下管线的基坑（槽）的土方开挖、支护、降 水工程。 | 重大 |
| 3 |  | 110103 | 边坡工程 | 坍塌、高处坠 落、物体打击、 机械伤害 | 安全等级为二级的边坡工程 | 较大 |
| 4 |  | 110104 |  | 坍塌、高处坠 落、物体打击、 机械伤害 | 安全等级为一级的边坡工程 | 重大 |

| 序号 | 管理类别 | 风险代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 风险点 | 风险 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 110105 | 模板工程及支 撑体系 | 坍塌、高处坠 落、物体打击 | （一）各类工具式模板工程 ：包括滑模、爬模、飞模、 隧道模等工程。 （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上，或搭 设跨度 10m 及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合 的设计值，以下简称设计值）10kN/㎡及以上，或集中线 荷载（设计值）15kN/m 及以上，或高度大于支撑水平投 影宽度且相对独立无连系构件的混凝土模板支撑工程。 （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | 较大 |
| 6 |  | 110106 |  | 坍塌、高处坠 落、物体打击 | （一）混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭 设跨度 18m 及以上，或混凝土板厚 350mm 及以上，或混 凝土梁截面面积 0.45 ㎡及以上，或施工总荷载（设计值） 15kN/㎡及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m 及以 上。 （二）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系 承受单点集中荷载 7kN 及以上。 | 重大 |
| 7 |  | 110107 | 起重吊装及起 重机械安装拆 卸工程 | 起重伤害、物 体打击、高处 坠落 | （一）采用非常规起重设备、方法 ，且单件起吊重量在 10kN 及以上的起重吊装工程。（二）采用起重机械进行 安装的工程。（三）起重机械安装和拆卸工程。（ 四）施 工现场 2 台（或以上）起重机械存在相互干扰的多台多 机种作业工程。（五）装配式建筑构件吊装工程。 | 较大 |

| 序号 | 管理类别 | 风险代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 风险点 | 风险 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 110108 |  | 起重伤害、物 体打击、高处 坠落 | （一）采用非常规起重设备、方法 ，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。 （二）起重量 300kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以 上，或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆 卸工程。 （三）采用非说明书中基础形式或附墙形式进行安装的 塔式起重机和施工升降机安装工程。 （ 四）外挂式塔式起重机安装和拆卸工程。 （五）使用屋面吊进行拆卸的塔式起重机拆卸工程。 （六）架桥机安装和拆卸工程 ，使用架桥机进行的桥梁 安装工程。 | 重大 |
| 9 |  | 110109 | 脚手架工程 | 坍塌、高处坠 落、物体打击 | （一）搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程（包 括采光井、电梯井脚手架）。 （二）附着式升降脚手架工程或导架爬升式工作平台工 程。 （三）悬挑式脚手架工程。 （ 四）高处作业吊篮。 （五）卸料平台、操作平台工程。 （六）异型脚手架工程。 | 较大 |

| 序号 | 管理类别 | 风险代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 风险点 | 风险 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 110110 |  | 坍塌、高处坠 落、物体打击 | （一）搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程。 （二）附着式升降脚手架工程或导架爬升式工作平台工 程。 （三）分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工 程。 （ 四）用于装饰装修及机电安装施工的吊挂平台操作架 及索网式脚手架工程。 （五）搭设高度 8m 及以上的移动操作平台架工程。 （六）无法按标准规范要求设置连墙件或立杆无法正常 落地等异型脚手架工程。 （七）不能直接按照产品说明书中参数及安装要求安装 的高处作业吊篮工程。 | 重大 |
| 11 |  | 110111 | 拆除工程 | 坍塌、高处坠 落、物体打击 | 可能影响行人、交通、 电力设施、通讯设施或其它建、 构筑物安全的拆除工程。 | 较大 |
| 12 |  | 110112 |  | 坍塌、高处坠 落、物体打击 | （一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引 起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生 的特殊建、构筑物的拆除工程。 （二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区 影响范围内的拆除工程。 （三）经鉴定为 D 级危房且高度超过 10m 或单体面积超 过 5000m2 的拆除工程。 | 重大 |

| 序号 | 管理类别 | 风险代码 | 风险名称 | 主要事故类型 | 风险点 | 风险 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 110113 | 暗挖工程 | 坍塌、 中毒和 窒息、 冒顶片 帮 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程 | 较大 |
| 14 |  | 110114 | 建筑幕墙安装 工程 | 物体打击、高 处坠落 | 建筑幕墙安装工程 | 较大 |
| 15 |  | 110115 |  | 物体打击、高 处坠落 | 施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程 | 重大 |
| 16 |  | 110116 | 装配式建筑混 凝土预制构件 安装工程 | 高处坠落、物 体打击、起重 伤害 | 装配式建筑混凝土预制构件安装工程 | 较大 |
| 17 |  | 110117 | 钢结构、网架和 索膜结构安装 工程 | 坍塌、高处坠 落、物体打击 | 钢结构、网架和索膜结构安装工程 | 较大 |
| 18 |  | 110118 |  | 坍塌、高处坠 落、物体打击 | 跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或跨度 60m 及以上 的网架和索膜结构安装工程 | 重大 |
| 19 |  | 110119 | 人工挖孔桩工 程 | 坍塌、 中毒和 窒息 | 人工挖孔桩工程 | 较大 |
| 20 |  | 110120 |  | 坍塌、 中毒和 窒息 | 开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程 | 重大 |
| 21 |  | 110121 | 水下作业工程 | 淹溺 | 水下作业工程 | 较大 |
| 22 |  | 110122 | 地下隧道注浆 帷幕工程 | 冒顶片帮、透 水、其他爆炸、 机械伤害 | 地下隧道注浆帷幕工程 | 较大 |
| 23 |  | 110123 | 冻结法工程 | 透水、坍塌 | 冻结法工程 | 较大 |

备注： 1.非常规起重设备： 未列入《特种设备目录》且没有国家或行业制造标准的各类设备。

2.非常规起重方法：2 台（或以上）起重设备联合作业；流动式起重机带载行走；采用滑排、 滑轨、滚杠、地牛等措施进 行水平位移；采用绞磨、卷扬机、 葫芦或者液压千斤顶等方式进行提升；人力起重工程。