南通市主城区建筑施工企业安全生产责任清单参考模板

# 一、建筑施工企业安全生产主体责任清单

| 序号 | 责任维度 | 核心责任内容 | 法规依据/政策要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 依法经营 | 1.依法取得安全生产许可证，具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产条件等，并在资质等级许可范围内从事经营活动。 2.企业主要负责人（法定代表人、实际控制人等）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 《江苏省住房城乡建设安全生产“六化”建设实施细则（试行）》 |
| 1-2 | 机构人员配备 | 1.设置独立职能的安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备标准应符合建质规〔2025〕3号文等相关要求（施工总承包特级企业不少于6人；一级企业不少于4人；二级以下企业不少于3人。施工专业承包一级企业不少于3人；二级以下不少于2人。施工劳务分包企业不少于2人。企业的分公司、区域公司等分支机构应根据实际配备不少于2人。企业施工活动涉及建筑起重机械的，在此基础上至少增加配备1名机械类专职安全生产管理人员）。 2.施工总承包特级、一级企业和专业承包一级企业宜设置企业专职安全总监，协助主要负责人履行安全生产管理职责。（企业安全总监应具备中级及以上注册安全工程师执业资格，取得建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，且在本行业领域内从事安全管理工作满3年） 3.施工总承包企业应当在分包合同中明确分包企业项目专职安全生产管理人员的配备要求，且人员数量应当至少满足下列要求：50 人以下的，配备不少于 1 人；50 人～200 人的，配备不少于 2 人；200 人以上的，配备不少于 3 人，且不得少于工程施工人员总人数的 1%，并根据所承担的分部分项工程施工危险程度增加。 | 《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号） 《江苏省住房城乡建设安全生产“六化”建设实施细则（试行）》 |
| 1-3 | 责任体系 | 1.建立健全从主要负责人到一线从业人员的全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。推进落实事故隐患内部报告奖励制度。 2.每年组织全员逐级签订《安全生产责任书》。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 《江苏省住房城乡建设安全生产“六化”建设实施细则（试行）》 |
| 1-4 | 制度规程 | 1.制定覆盖所有生产经营环节的安全生产规章制度、操作规程和作业指导书，加强安全生产标准化、信息化建设。 2.编制并动态更新《岗位安全责任清单手册》和《安全操作手册》，实现“一岗一清单”。 | 《江苏省住房城乡建设安全生产“六化”建设实施细则（试行）》 |
| 1-5 | 投入保障 | - 保证安全生产条件所必需的资金投入，按规定提取和使用安全生产费用，确保专款专用。 2.依法根据住建部、省住建厅的细则规定参保安全生产责任险。 3.督促项目按规定要求提取、使用安全文明施工措施费。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号） |
| 1-6 | 教育培训 | 1.制定并实施年度安全生产教育培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识和技能。 2.严格落实“全员安全教育”要求，主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不少于32学时，每年再培训时间不少于12学时；对新员工的安全培训时间不少于32学时，每年再培训时间不少于20学时。首次取得资格证书的建筑施工特种作业人员在正式上岗前，用人单位应当安排不少于6个月的实习操作。 | 《江苏省住建厅治本攻坚三年行动实施方案》 《建筑施工特种作业人员管理规定》 |
| 1-7 | 双重预防机制 | 1.建立安全风险分级管控制度，定期开展风险辨识、评估，制定并落实管控措施。 2.建立并落实事故隐患排查治理制度，对排查出的隐患实行“清单化、闭环化”管理，重大事故隐患应及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告。 | 《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》《房屋建筑与市政基础设施工程施工安全风险评估技术标准》（T/JSCIA 02-2023） 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 《江苏省住建厅治本攻坚三年行动实施方案》 |
| 1-8 | 应急管理 | 1.制定、修订生产安全事故综合应急救援预案、专项应急预案、现场处置方案，并按规定备案。 2.每年至少组织1次综合或专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练。 3.完善应急预案演练过程资料及评估总结。 | 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019） 《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009-2015） 《生产安全事故应急条例》 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 |
| 1-9 | 事故报告处置 | 1.按规定及时、如实报告生产安全事故，不得迟报、漏报、谎报或瞒报。 2.迅速组织事故救援，妥善保护事故现场和有关证据。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 |

# 二、建筑施工企业岗位安全责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 主要履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 企业主要负责人（包括法定代表人、董事长、总经理、实际控制人、实际负责人，分管安全生产的副总经理、分管生产经营的副总经理、技术负责人等） | 1.作为企业安全生产第一责任人，树牢“以人为本、生命至上”的安全生产理念，对本单位的安全生产工作全面负责。 2.贯彻落实政府及安全监督管理部门安全生产会议、文件精神，对本企业安全生产工作及时作出安排部署。 3.建立健全本企业安全生产管理体系，明确企业内设机构、分支机构、子公司和项目的安全生产职责，落实安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备，加强安全生产标准化建设。 4.建立健全本企业全员安全生产责任制，明确从企业主要负责人到一线从业人员的岗位责任、考核标准、责任追究等内容，组织制定企业主要负责人安全生产职责清单，加强对企业全员安全生产责任制落实情况的监督考核。 5.企业主要负责人应当逐级与部门、项目负责人签订安全生产责任书，确定部门、项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。企业主要负责人应当每年组织考核项目负责人安全生产管理能力，发现项目负责人履职不到位的，应当责令其改正，必要时调整项目负责人。 6.组织制定并实施本企业安全生产规章制度和安全生产操作规程，根据企业实际及时修订完善、发布更新。 7.组织制定并实施本企业安全生产教育、培训计划和安全生产资金投入计划。 8.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、带班检查本企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。企业主要负责人应当熟悉房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准，每月对企业重大事故隐患排查整改情况至少开展 1 次专项检查。项目进行超危大工程施工时，企业主要负责人应当到施工现场进行带班检查。对于有分支机构（非独立法人）的企业，企业主要负责人因故不能到现场的，可以书面委托分支机构负责人对施工现场进行带班检查。 9.组织建立并落实本企业主要负责人施工现场带班检查和项目负责人施工现场带班生产制度，明确工作内容、职责权限和考核奖惩等要求。企业主要负责人应当根据项目进度，带班检查企业在建项目的安全生产工作，每年检查时间不少于企业全年施工时间的 25%，相关检查记录分别在企业和项目存档备查。 10.推进企业安全生产标准化和信息化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化。 11.组织建立健全应急救援体系，制定并实施本企业生产安全事故应急救援预案，配备专职或兼职应急救援队伍，每半年至少开展1次生产安全事故应急预案演练。 12.及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告生产安全事故，配合政府有关部门开展事故调查，并按照“四不放过”原则，组织内部调查与处理，督促落实事故防范措施。 |  |
| 2-2 | 企业安全总监（未设立企业安全总监的，企业主要负责人应明确固定岗位履行相应职责） | 1.参与企业生产经营决策，专职履行企业安全生产相关职责。 2.组织制定完善企业安全生产管理体系的具体措施，负责领导企业安全生产管理机构。 3.组织制定并落实企业全员安全生产责任制度的具体措施，组织实施对企业安全生产责任制落实情况的监督考核。 4.督促落实企业安全生产标准化建设工作。 5.督促落实企业安全生产规章制度和操作规程。 6.督促落实企业安全生产教育和培训计划。 7.督促企业安全生产投入的有效实施。 8.组织落实企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。 9.督促落实领导带班检查制度，督促、检查企业安全生产工作，提出安全生产建议和意见。 10.督促落实企业生产安全事故应急救援预案，协助企业主要负责人每半年至少组织开展1次企业应急预案演练。 11.监督指导企业分支机构、子公司和项目安全生产工作。 12.组织企业内部生产安全事故（隐患、险情）调查。 |  |
| 2-3 | 企业安全生产管理机构中专职安全生产管理 人员 | 1.组织或参与拟定企业安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。 2.组织或参与拟定企业安全生产教育、培训相关制度和计划，如实记录安全生产教育和培训情况。 3.组织或者参与企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设，督促落实危险性较大的分部分项工程安全管理、重大事故隐患防治措施。 4.组织或参与企业应急救援演练。 5.组织开展企业在建项目的安全生产检查工作，重点检查包括项目负责人在内的项目全员安全生产责任履行情况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。加强对安全生产检查记录仪和施工安全日志落实情况的监督抽查，将抽查结果作为监督考核项目经理、项目安全总监和项目专职安全生产管理人员履职情况的重要依据。 6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，并记入企业和项目安全管理档案。 7.督促落实企业安全生产整改措施，组织或者参与对企业生产安全事故、重大事故隐患和重大险情的调查处理工作，研究提出对责任单位和责任人员的处理建议。 8.督促落实企业淘汰和限制使用危及生产安全的落后工艺、设备和材料。 9.协助企业主要负责人组织召开安全生产会议，协助组织开展安全生产专题学习，研究部署安全生产重要工作。 |  |
| 2-4 | 项目经理 | 1.工程项目现场安全生产第一责任人，对工程项目的安全生产管理负全面责任，严格执行安全生产法律法规、企业安全生产规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书。 2.建立健全项目全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围等内容，加强对项目全员安全生产责任制落实情况的监督、考核。 3.建立健全项目安全生产管理体系，加强安全生产标准化建设。 4.组织制定并实施项目安全生产规章制度和操作规程。 5.组织制定并实施项目安全生产教育、培训计划。 6.保证项目安全生产投入的有效实施。 7.组织建立并落实项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，开展危险源辨识与评估，组织建立项目重大事故隐患台账，逐项明确重大事故隐患、重大险情的整改、处置工作的责任人、措施、资金、期限和应急预案，实行闭环管理，逐项销号。 8.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%，在超危大工程施工时应在现场履职。因其他事务需短期离开施工现场时，应当书面委托项目相关负责人负责其外出时的安全生产工作。 9.为一线作业人员创造安全生产条件，落实带班生产制度，督促、检查项目的安全生产工作，及时组织消除生产安全事故隐患。 10.组织制定项目生产安全事故应急救援预案，至少每半年开展1次应急演练。 11.及时、如实报告生产安全事故。 |  |
| 2-5 | 项目安全总监（符合下列条件之一的项目应当配备安全总监：1.施工现场管理人员和施工人员峰值超过 500人的；2.房建工程施工面积大于10万㎡的。） | 1.协助项目经理履行安全生产管理职责。 2.组织制定完善项目安全生产管理体系的具体措施，负责领导项目安全生产管理机构或专职安全生产管理人员。 3.组织制定并落实项目全员安全生产责任制度的具体措施，组织实施对项目安全生产责任制落实情况的监督考核。 4.督促落实项目安全生产标准化建设工作。 5.督促落实项目安全生产规章制度和操作规程。 6.督促落实项目安全生产教育和培训计划。 7.督促项目安全生产投入的有效实施。 8.组织落实项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。督促、检查项目重大事故隐患排查治理和重大险情处置工作，跟踪重大事故隐患整改和重大险情处置进展，直至隐患整改、险情处置工作完成并销号。 9.督促、检查项目安全生产工作，提出安全生产建议和意见。每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%。因其他事务需短期离开施工现场时，应当书面委托项目相关负责人负责其外出时的安全生产工作。 10.督促落实项目生产安全事故应急救援预案，组织实施项目应急救援演练。 11.及时、如实报告生产安全事故。 |  |
| 2-6 | 项目安全生产管理人员（含专业分包、劳务分包安全员） | 1.组织或参与拟定项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。 2.组织或参与拟定项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。 3.组织或参与项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设，开展危险源辨识与评估，确认危大工程施工现场管理人员向作业人员安全技术交底情况，现场监督检查危大工程安全专项施工方案实施情况。 4.施工阶段，每日检查项目安全生产状况时应佩戴安全生产检查记录仪，全过程视频记录在岗履职情况（至少留档保存6个月），将每日安全检查和事故隐患处理情况及时填入施工安全日志。 5.对每日检查发现的安全事故隐患，应督促立即整改并提出改进安全生产管理的建议；需要一定时间整改的安全事故隐患或重大事故隐患、重大险情，应当及时报告项目经理、项目安全总监和企业安全生产管理机构。 6.及时复核现场安全生产条件，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，并记入安全管理档案。机械类专职安全生产管理人员，还应着重对建筑起重机械使用管理状况进行核查。 7.督促落实项目安全生产整改措施。 8.组织或参与项目应急救援演练。 9.建立项目安全管理资料档案，如实记录和收集安全检查、交底、验收、教育培训及其它安全活动的资料。 |  |
| 2-7 | 企业、项目技术负责人 | 应当按照规定编制、审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程按要求组织专家论证。项目施工前按要求开展方案教育交底工作，实施过程中严格督促按方案施工。各类方案中不得使用国家、省、市明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。 |  |
| 2-8 | 其他现场作业人员（含兼职安全巡查员、班组作业人员等） | 1.自觉遵守有关安全生产法律法规、项目安全生产规章制度，主动接受安全生产教育和培训，服从管理。 2.积极参加安全教育及安全培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，从事特种作业的人员必须经过培训取得相应资格证书。 3.认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查，确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等保持安全状况。应当及时报告房屋市政工程生产安全重大事故隐患、重大险情和违章指挥、违章操作行为。 4.严格按照安全操作规程和安全技术交底进行操作，不违章作业，不违反劳动纪律，做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害）。 5.正确使用安全生产用具，正确佩戴劳动防护用品。 6.正确识别现场的安全警示标志，严禁破坏安全防护设施和消防设施，及时向现场管理人员反映施工现场不安全因素。 7.参加班前安全活动，辨识本岗位存在的危险因素，掌握必要的安全常识。 8.积极参加生产安全事故应急救援演练，掌握逃生技能，提升应急处置能力。 9.发生事故立即报告，听从指挥，按规定路线疏散，并积极参加抢险。 |  |

注：各企业单位应结合自身实际，按照管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，分级分类确定企业主要负责人、分管安全负责人、各副职、各管理部门（处、科）负责人及管理人员、各项目经理、分管安全副经理、质量技术副经理、项目管理人员、一线岗位作业人员等各类人员安全生产工作职责。

# 三、建筑施工企业日常安全责任清单

## （一）建筑施工一线岗位作业人员安全操作规程清单示例

| 作业名称 | 脚手架搭拆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业对象 | 架子工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）身体健康状况异常或有禁忌症，无证上岗。 （2）冒险心理：酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。 （3）操作错误：违章作业，不按操作规程施工。 （4）未接受交底培训、安全意识淡薄 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带、穿防滑鞋。 3.物体伤害：放在脚手架上的扣件、钢管、脚手板不牢导致的物体打击等。 4.环境风险：雨雪大风天气作业，地面湿滑易摔倒 。 5.专职安全员未现场监督。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、物体打击、触电、坍塌等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.架子工必须经主管部门培训考试合格并取得特种作业操作证后方可上岗作业。 2.作业人员必须经安全教育并考试合格，须进行班前安全教育。 3.上班必须按规定着装，正确使用个人安全防护用品，在高处作业时必须系好安全带，穿防滑鞋。 4.必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施并结合各种型式脚手架的安全技术规范来搭设。 5.遇高温、大雨、大雪、大雾、大风等恶劣天气停止作业。 6.铺设脚手板做好防滑措施。 7.构件分类传递不抛掷，下方禁止站人，作业层满铺密目网。 8.确认无高血压、恐高症等禁忌病症，检查钢管、扣件无破损变形，脚手架基础平整夯实、垫板齐全，架体扫地杆、连墙件稳固，作业区域设警戒围挡，避开高压线路，不得酒后作业。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向现场负责人或项目安全经理报告事故情况，并履行紧急救助。 2.伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消毒，敷上消炎药，进行包扎即可。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，以待专业医生救治。 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |
| 作业名称 | 支、拆模板 |  |  |
| 作业对象 | 木工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）身体健康状况异常：患有高血压、心脏病、癫痫病以及不适于高处作业的禁忌症等。 （2）冒险心理：酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。 （3）操作错误：作业人员违规操作机具，未按专项施工方案搭设模板支架。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未正确佩戴安全帽、未佩戴安全带，穿防滑鞋。 3.物体伤害：坠落物伤害，放在模板架上的扣件、短钢管、卡扣、加固件、螺杆、模板等不牢导致的物体打击。 4.机械伤害：锯切/钻孔机具未防护、违规操作。 5.坍塌隐患：模板拼缝不严漏浆。 6.缺少作业监护。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 机械伤害、物体打击、高处坠落、坍塌等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须经安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.上班必须按规定着装，正确使用个人安全防护用品，高处作业时必须系好安全带，穿防滑鞋。 3.支模前应严格检查，发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。4.高支模作业时，操作面下方应做好防坠措施，如拉设安全平网或铺设脚手板，并系好安全带。 5.作业层下挂安全网，工具放工具袋，严禁抛掷物料。 6.检查模板支撑体系无超载，模板及配件无开裂破损，临边洞口防护到位；作业面整洁无杂物，拆模板时确认混凝土强度达标，周边设警示，严禁违章野蛮作业。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向现场负责人或项目安全经理报告事故情况，并履行紧急救助。 2.伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消毒，敷上消炎药，进行包扎即可。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 钢筋制安、绑扎 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 钢筋工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）未正确使用个人劳动防护用品，未佩戴安全带。 2.防护缺陷：机械设备传动装置无防护，防护缺失、防护失灵，防护距离不到位。 3.物体伤害：铁屑、零碎钢筋切头等材料飞溅伤害，钢筋成品、半成品料堆（垛）倒塌伤害。 4.人员触及带电部位裸露、漏电造成的触电伤害。 5.设备、设施、工具附件缺陷：高处作业平台稳定性差，脚手架、人字梯强度不够、稳定性差。 6.钢筋堆载超载坍塌，深基坑绑扎时边坡失稳。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 机械伤害、物体打击、高处坠落等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。绑扎立柱，墙体钢筋，不准站在钢筋骨架上和攀登骨架上。 2.起吊钢筋骨架，下方禁止站人。 3.张拉钢筋，两端应设置防护挡板。钢筋张拉后要加以防护。 4.使用钢筋机前，应检查机械是否正常，转动部位的安全防护罩是否完整，进行空载运转，确认安全可靠后，方可作业。 5.发现电缆有损伤或漏电保护器不动作及时上报电工处理。 6.2米以上必须系安全带。 7.电线架空，钢筋远离带电体。 8.佩戴好安全帽、防护手套等劳保用品；检查钢筋加工机械接地完好、防护罩齐全，切割、弯曲设备运行正常；施工用电线路规范无破损，作业场地无障碍物，钢筋堆放稳固，杜绝违规操作机械。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、防护手套等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向现场负责人或项目安全经理报告事故情况，并履行紧急救助。 2.伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消毒，敷上消炎药，进行包扎即可。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 临时用电 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 电工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、电工无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工，带电作业，对电箱进行检查维修时未拉闸断电。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未穿绝缘鞋、未佩戴绝缘手套；电气装置防护距离不够，漏电保护器失灵。 3.用电伤害：人员触及裸露的带电部位、漏电造成的触电伤害。4.电缆磨损漏电，配电箱故障电弧灼伤。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 触电、电灼烫、电器火灾等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.电工必须经主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.所有检查工具应妥善保管，严禁他用，并定期检查，校验。 3.线路上禁止带负荷接电，并禁止带电操作。 4.进行岗前检查。 5.电气设备的金属外壳，必须接地或接零。 6.电线架空不拖拽，远离易燃物。配电箱防护棚内基础设置绝缘垫。 7.穿戴绝缘鞋、绝缘手套等防护用品；检查绝缘工具完好有效，施工用电线路、配电箱无破损漏电，接地接零保护规范；作业前停电验电、挂警示标识，现场用电设备合规，严禁带电违章作业。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，应立即切断电源，向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散，严禁围观，防止二次事故发生。 3.及时解除伤者与触电物体的接触，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 电焊、气割作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 电焊、气割工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、电焊工无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工，对装有易燃易爆物品的容器进行焊接，作业后未清理场地、灭绝火种就离开。2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，电焊机无防触电装置。 3.氧气瓶、乙炔瓶间距或与明火未达到安全距离。 4.触电伤害：焊机漏电、电线破损、潮湿环境作业触电风险高。 5.中毒窒息：有限空间焊割产生一氧化碳等有毒气体，通风较差易蓄积。 6.火灾风险：焊渣等引发火灾风险。 7.缺少作业监护。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 触电、火灾、爆炸、灼烫等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.电焊工必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚，并备有消防器材。 3.施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。 4.雷雨时，应停止露天焊接。 5.气瓶存放和使用间距必须大于5m，距易燃、易爆物品和明火的距离，不得少于10m。 6.有限空间先通风，配防毒面具。 7.办理动火证，专人监护。 8. 进行岗前安全检查，佩戴防护面罩、手套等防火防护用品；检查氧气瓶、乙炔瓶间距达标、直立固定，减压阀、软管无漏气破损；清理作业周边易燃物，配备灭火器材，设专人监护，落实防火措施后再作业。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、防护面罩、绝缘手套、绝缘鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，应立即切断电源或切断气源，向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散，严禁围观，防止二次事故发生。 3.及时解除伤者与触电物体的接触，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 起重设备安拆作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 起重设备安拆工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、起重工无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）违章指挥：信号工违章指挥。 （4）人员配置：未按相关标准配置安拆人员。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，安拆作业区防护距离不够，机械传动部分无防护罩。 3.信号缺陷：无通信设施，信号不清。 4.物体打击：未按要求使用专业辅助工具、设备，构配件及工具等坠落物伤害。 5.触电伤害：接线时发生触电。 6.高处坠落：安拆人员未系安全带。 7.坍塌事故：基础不牢、构件安装偏差，塔身/臂架失稳坍塌。 8.机械伤害：超载吊装、支腿不稳，指挥失误致设备倾覆。 9.专职安全员未现场监督。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、触电伤害等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.安装拆卸工人必须经主管部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.必须经安全教育考试合格后作业并进行岗前安全检查。 3.必须严格按安装拆卸专项方案及安全操作规程、安全技术交底等操作。 4.安装拆卸起重设备时，其安全装置必须检查可靠性和灵敏度。 5.起重设备的安装、拆卸作业应在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 6.在安装起重臂和平衡臂时，要始终保持塔机的平衡，严禁只安装一个臂就中断作业。 7.严禁在顶升间隔进行吊运物料作业。 8.顶升前必须配平，规范使用顶升横梁防脱装置。 9.在顶升过程中，严禁旋转塔机。 10.顶升结束后，塔机主身与上部结构的连接必须牢靠，油缸应全部收回，油缸横梁置于耳座内。 11.设置警戒区，禁止无关人员进入，检查地基/支腿牢固性。 12. 劳保齐全，检查基础牢固、连接可靠、限位灵敏、吊具完好，周边设置警戒，严禁违章安拆。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员，检查设备未倾斜或倒塌处是否还存在倒塌危险，当确认无危险后，方可实施抢救伤员的行动；如还可能发生进一步倾斜或倒塌时，则必须采取有效措施控制。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 起重吊装作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 塔吊司机、信号司索工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、凭经验作业、无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）违章指挥：信号工违章指挥。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品。 3.信号缺陷：无信号设施，信号不清晰。 4.物体打击伤害：构配件及工具等坠落物伤害，吊物捆扎不牢起吊导致吊物坠落。 5.机械伤害：超载吊装，指挥失误致设备倾覆。 6.专职安全员未现场监督。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.塔吊司机、信号工必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.进场必须经安全教育考试合格后方可上岗。 3.作业前进行岗前安全检查，必须严格按安全操作规程操作，严格执行“十不吊”。 4.坚持执行每日开机前检查，使用前应先试车，其安全装置必须检查可靠性和灵敏度。 5.当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 6.应根据起吊重物和现场情况，选择适当的工作速度，操纵各控制器时应从停止点（零点）开始，依次逐级增加速度，严禁越档操作。在变换运转方向时，应将控制手柄扳到零位，待电动机停转后再转向另一方向，不得直接变换运转方向，突然变速或制动。 7.严禁采用限位装置作为停止运行的控制开关，严禁私调限位违章作业。 8.提升重物，严禁自由下降。重物就位时，可采用慢就位机构或用制动器使之缓慢下降。 9.提升重物做水平移动时，须高出其跨越的障碍物0.5m以上。 10.严禁起吊重物长时间悬停在空中，作业中若遇突发故障，应采取措施将重物降落到安全地方，并关闭电动机或切断电源后进行检修。在突然停电时，应立即把所有控制器拨到零位，断开电源总开关，并采取措施使重物降到地面。 11.定期对各构件螺栓、钢丝绳、吊盘吊钩进行检查，发现有缺陷立即报废并更换。 12.班前对吊具锁具进行安全检查，查看磨损是否超标。 13.禁止无指挥私自操作，非专业指挥人员指挥作业。 14.加强交接班人员管理，告知人员证件情况、入场三级教育情况、存在的环境危险。 15.检查吊具索具完好、限位保险有效、地基平稳，划定警戒区，严禁超载、斜吊和违章指挥。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、防坠器、防滑手套等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员，检查设备是否倾斜或倒塌处是否还存在倒塌危险，当确认无危险后，方可实施抢救伤员的行动，如还可能发生进一步倾斜或倒塌时，则必须采取有效措施进行控制。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇伤者昏迷，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.如起重设备碰触高压线，及时远离触电设备。 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 垂直运输作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 施工升降机操作工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）违章指挥：信号工违章指挥。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品。 3.信号缺陷：无信号设施，信号不清。 4.物体伤害：构配件及工具等坠落物伤害。 5.吊笼坠落：防坠器失灵、钢丝绳断裂、防坠装置未定期校验。 6.冒顶、蹲底：限位开关失灵，司机误操作致吊笼冲顶或坠底。 7.机械伤害：传动部位夹伤，吊笼门未锁闭运行夹人。 8.超载事故：超荷载运行，物料偏载致吊笼失衡。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.施工升降机司机必须经主管部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.进场需经安全教育考试合格后方可上岗，需进行岗前安全检查。 3.施工升降机额定载重量、额定乘员数标牌应置于轿厢醒目位置。严禁在超过额定载重量或额定乘员数的情况下使用施工升降机。 4.使用前应先试车，其安全装置必须检查可靠性和灵敏度。 5.当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 6.严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。 7.施工升降机司机严禁酒后作业。工作时间内司机不应与其他人员闲谈，不应有妨碍施工升降机运行的行为。 8.工作时间内司机不得擅自离开施工升降机。当有特殊情况需离开时，应将施工升降机停到最底层，关闭电源并锁好吊笼门。 9.禁止工人私自操作设备、篡改天窗限位装置进行垂直作业。 10.班前自查设备部件，运行中遇异常立即停机。 11.检查限位、门锁、制动、钢丝绳完好有效，楼层防护齐全，空载试运正常，严禁超载、带病运行。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 混凝土浇筑作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 混凝土工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，临边作业未正确系挂安全带， 3.用电伤害：振动棒漏电，电线破损，雨天作业触电；临电防护不到位。 4.高处坠落：临边洞口无防护、脚手架不稳，布料机操作未系安全带。 5.车辆伤害：罐车/泵车场内行驶碰撞、碾压作业人员。 6.模架坍塌：浇筑前未做好安全技术交底，未按顺序分层、分段浇筑等。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、振动病等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须接受安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽、穿绝缘胶鞋，在高处作业、临边作业时必须系好安全带。 3.必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业，严禁疲劳作业。 4.使用振动棒时需佩戴绝缘手套，电缆线应用绝缘钩挂设，严禁拖地。 5.进行岗前安全检查，检查振捣器、泵管绝缘完好、用电规范，作业面临边防护到位，防滑防坠，严禁违章操作。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、绝缘胶鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 桩基作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 打桩工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，安全防护不到位，未设置围挡防护、警示标志，泥浆池未围护。 3.用电伤害：未设置标准化电闸，用电设备不符合安全规定。 4.设备、设施、工具附件缺陷：起重机械安全装置不符合规定，钻孔设备安全装置不全、失效。 5.缺少作业监护。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 物体打击、机械伤害、触电等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.进行岗前安全检查，使用合格的电闸箱、电路及电器设备。 2.必须正确使用劳保用品，确保劳保用品合格有效。 3.定期检查保养，确保安全装置有效可靠。 4.按要求设置齐全有效的安全防护设施及警示标志。 5.定期检查保养，确保安全装置有效可靠。 6.作业前检查桩机部件完好。 7.桩机接漏电保护器，电线架空，远离高压线。 8.检查桩机稳固、钢丝绳/夹具完好、电缆无破损，作业区设警戒，严禁违章操作、带病作业。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 砌筑作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 瓦工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品。 3.设备、设施、工具、附件缺陷：操作脚手架无抗倾覆措施、上部无防护，临边防护和洞口防护不到位。 4. 滑倒摔跤：作业面砂浆打滑，地面积水杂物绊倒。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 物体打击、触电、高处坠落等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须接受安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽、穿防滑鞋，在高处作业、临边作业时必须系好安全带。 3.必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业，严禁疲劳作业。 4.高处临边作业前检查临边防护牢固，门式脚手架安全可靠。 5.进行岗前安全检查，作业面及时清理砂浆，防滑防摔，保持通风降粉尘。 6.材料堆放规范，临边防护到位，严禁冒险作业。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 抹灰作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 抹灰工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）未正确使用个人劳动防护用品。 2.防护缺陷：临边防护和洞口防护不到位。 3.设备、设施、工具、附件缺陷：机械设备防护缺失、操作架无抗倾覆措施、上部无防护等。 4.滑倒摔跤：作业面砂浆打滑，地面积水杂物绊倒。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 物体打击、触电、高处坠落等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须经安全教育并考试合格后方可上岗作业。必须进行岗前安全检查。 2.正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽、穿防滑鞋，在高处作业、临边作业时必须系好安全带。 3.严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业，严禁疲劳作业。 4.高处临边作业前，应检查临边防护是否牢固，脚手架安全可靠。 5.应及时清理作业面砂浆，防止滑倒摔伤，保持通风以降低粉尘。 6.材料应堆放规范，临边防护措施要到位，严禁冒险作业。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，应立刻向现场负责人报告事故情况，并立即抢救伤员。 2.应对危险区域的人员进行紧急疏散，严禁围观，以防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁随意挪动伤者，应听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.若有人受伤昏迷，可采取急救措施，等待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 吊篮作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 吊篮操作工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干，设备安全装置失灵仍进行安装、拆卸工作。 （2）操作错误：从楼层进出吊篮，未按操作规程施工。 （3）遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，仍未停止作业。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品。 3.用电伤害：电缆破皮老化、漏电。 4.设备、设施、工具、附件缺陷：安全锁失灵，上下限位装置失灵，安全绳设置不符合要求，钢丝绳跳槽/断裂。 5.坍塌倾覆：悬挂机构固定不牢固/配重不足，支架失稳倾覆；屋面承载力不够垮塌。 6.吊篮侧翻：荷载不均/超载，吊篮倾斜侧翻，作业人员失衡坠落。 7.专职安全员未现场监督。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、触电、物体打击等。 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须经安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.进入吊篮作业时，必须戴好安全帽，系好安全带并钩牢保险钩。 3.每班第一次升降吊篮前，必须先检查电源、钢丝绳、屋面悬臂架、安全锁、升降电机等是否完好。 4.在吊篮升降范围内，必须清除外墙面的障碍物。 5.严禁将吊篮用作运输材料和人员的工具，应严格控制吊篮内的荷载。 6.当班结束后，必须将施工吊篮停至地面，断开电源，检查一遍，并做好防雨措施，然后离开施工吊篮。 7.在风速超过五级、大雨、大雾等恶劣天气下，严禁进行吊篮升空作业。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋等。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，等待专业医生救治。 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |
| 作业名称 | 水电安装作业 |  |  |
| 作业岗位 | 水电工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1. 人的因素：无证上岗、酒后/疲劳作业、违章接线。 2. 防护缺陷：未正确使用绝缘防护用品、带电作业无监护。 3. 设备伤害：电线破损漏电、电动工具故障、管道安装时物体打击。 4. 环境风险：潮湿环境触电、高空作业坠落。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 触电、高处坠落、物体打击、机械伤害 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.作业人员必须经培训考核合格，持特种作业操作证上岗，并进行岗前检查。 2.作业前，应检查工具的绝缘性，严禁使用破损电线和漏电设备。 3.进行带电作业时，需有专人监护，并穿戴绝缘鞋和绝缘手套。 4.进行高空作业时，应系好安全带，将工具放入工具袋，严禁抛扔材料。 5. 配电箱接线应规范，严禁私拉乱接电线，完工后应切断电源。 6.在管道安装过程中，应防止管道滑落砸伤人员，多人协作时需统一指挥。 7. 线路规范，接地要可靠，工具的绝缘性能要完好，严禁进行带电作业和违章接线。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、安全带、护目镜。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1. 触电事故：立即切断电源，将伤者移至通风处，心肺复苏并送医； 2. 高处坠落：检查伤情，避免二次伤害，拨打急救电话； 3. 物体打击：清理伤口止血，严重时送医； 现场负责人：张X 139XXXXXXX 急救电话：XXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 管道安装与维修作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 管道工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1. 人的因素：酒后/疲劳作业、无证上岗、违规操作电动工具、冒险作业。 2. 防护缺陷：未佩戴安全帽/防滑鞋、有限空间作业未配备防毒/通风设备。 3. 环境与物体危害：管沟/基坑坍塌、管道吊装失衡砸伤、触电、有限空间缺氧/中毒、化学品腐蚀、动火作业引发火灾爆炸。 4.缺少作业监护。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、物体打击、触电、中毒窒息、坍塌、火灾爆炸等 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1. 涉及电气焊的必须经特种作业培训考核合格，取得证书后方可上岗。必须进行岗前安全检查。 2. 作业前检查工具、管材状态，电动工具需接地可靠。 3. 高处作业系好安全带，管沟作业先检查边坡稳定性。 4. 有限空间作业前必须检测气体浓度，设置监护人员。 5. 动火作业需办理动火证，配备灭火器材。 6. 遇高温、暴雨、大风等恶劣天气停止露天/高处作业。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、防护手套、护目镜、防毒面具（有限空间作业）等 |  |  |
| 应急处置措施 | 1. 事故发生后立即疏散人员，向现场负责人报告并启动救援。 2. 触电者立即切断电源，进行心肺复苏。 3. 有限空间中毒者迅速转移至通风处，送医救治。 4. 火灾爆炸事故立即使用灭火器材扑救，防止火势蔓延。 5. 受伤人员视情况包扎或固定，避免二次伤害，等待专业医护人员救治。电话报告现场负责人：XXX 139XXXXXXXXX 急救电话：XXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 通风与空调系统安装作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 通风工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1. 人的因素：无证上岗、违规吊装风管、冒险在高处/狭小空间作业。 2. 防护缺陷：未佩戴安全帽/安全带、密闭空间作业未通风。 3. 环境与物体危害：风管吊装失衡坠落、高处作业平台坍塌、触电、粉尘/噪声危害、玻璃棉等材料引发的皮肤/呼吸道刺激。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、物体打击、触电、粉尘中毒、机械伤害、坍塌 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1. 涉及电气焊必须经培训考核合格，取得特种作业证书后方可上岗。 2. 作业前检查，检查吊装设备、风管支架强度，电动工具接地可靠。 3. 高处作业系好安全带，使用合格的操作平台。 4. 密闭空间作业先通风，佩戴防尘口罩。 5. 搬运风管时统一指挥，防止夹伤、砸伤。 6. 遇恶劣天气停止露天/高处作业。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、防护手套、防尘口罩、护目镜 |  |  |
| 应急处置措施 | 1. 事故发生后立即疏散人员，向现场负责人报告并启动救援。 2. 高处坠落者避免移动，等待专业救援。 3. 粉尘中毒者转移至通风处，清理呼吸道并送医。 4. 触电者立即切断电源，进行心肺复苏。 5. 皮肤/呼吸道受刺激者用清水冲洗，必要时就医。电话报告现场负责人：XXX 139XXXXXXXXX，急救电话：XXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 建筑幕墙安装与维修作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 幕墙工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1. 人的因素：无证上岗、违规使用吊篮/吊板、疲劳作业、冒险在高处边缘作业、不适合高处作业的身体因素。 2. 防护缺陷：未系双钩安全带、吊篮未定期检测、未设置水平安全网。 3. 环境与物体危害：玻璃/石材构件坠落、吊篮倾覆、高处坠落、触电、风荷载引发的幕墙坍塌、玻璃切割划伤。 4. 专职安全员未现场监督。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1. 涉及特种作业的必须经过特种作业培训考核合格，取得高处作业证书后方可上岗。 2. 作业前检查吊篮、吊板、安全绳的可靠性，电动工具接地。 3. 高处作业必须系安全带，且安全带高挂低用。 4. 幕墙构件吊装需专人指挥，设置警戒区域。 5. 遇5级以上大风、暴雨、大雾等恶劣天气停止作业。 6. 玻璃切割作业佩戴护目镜，严禁在幕墙下方停留。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、防护手套、护目镜 |  |  |
| 应急处置措施 | 1. 事故发生后立即疏散人员，向现场负责人报告并启动救援。 2. 高处坠落者保持体位稳定，等待专业救援。 3. 构件坠落砸伤者立即止血包扎，防止失血过多。 4. 吊篮故障时保持冷静，等待专业人员救援，严禁盲目逃生。 5. 触电者立即切断电源，进行心肺复苏电话报告： 现场负责人：XXX 139XXXXXXXXX急救电话：XXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 油漆涂料作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 油漆工 | 危险等级 | 一般 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素：酒后作业、违规使用明火、未培训上岗。 2.防护缺陷：未佩戴防毒口罩、护目镜，皮肤直接接触涂料。3.环境风险：涂料挥发中毒、易燃物料引发火灾、高空作业坠落。 4.物体打击：脚手架上工具坠落伤人。 5.缺少作业监护。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 中毒窒息、火灾、高处坠落、物体打击 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1. 必须进行岗前安全检查。作业前通风，严禁在密闭空间内长时间作业。 2. 佩戴防毒口罩、护目镜，穿防化服，避免皮肤接触涂料。 3. 严禁在作业区吸烟、违规动火，配备灭火器。 4. 高空作业系安全带，脚手架验收合格后使用。 5. 涂料桶密封存放，废料集中处理，严禁乱倒。 6. 作业后洗手洗脸，更换工作服，避免带毒回家。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、防毒口罩、护目镜、安全带、防滑鞋。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1. 中毒窒息：立即移至通风处，吸氧并送医。 2. 火灾：用灭火器灭火，火势扩大时撤离并报警。 3. 高处坠落：固定伤者体位，避免移动，等待救援。 4. 现场负责人：张X 139XXXXXXX急救电话：XXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 吊顶安装作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 吊顶工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素：无证上岗、疲劳作业、违规操作。 2.防护缺陷：未系安全带、工具无保险绳。 3.设备伤害：龙骨断裂、面板坠落、电动工具漏电；设备操作不当。 4.环境风险：高空作业坠落、物料堆放不稳坍塌。 5.缺少作业监护。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、物体打击、坍塌、触电 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1. 必须进行岗前安全检查。作业前检查脚手架/操作平台稳定性，验收合格再使用。 2. 高空作业系安全带，工具拴保险绳，严禁抛扔龙骨/面板。 3. 龙骨安装牢固，避免超载，面板铺设平整。 4. 使用电动工具时戴绝缘手套，检查电线无破损。 5. 物料堆放整齐，不占用通道，严禁在吊顶下站人。 6. 遇大风、暴雨等恶劣天气停止高空作业。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、绝缘手套、护目镜。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1. 高处坠落：立即呼救，检查伤者意识，避免移动。 2. 物体打击：清理伤口，严重时包扎止血并送医。 3. 坍塌事故：迅速撤离危险区域，防止二次坍塌。 4. 现场负责人：张X 139XXXXXXX急救电话：XXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 防水施工作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 防水工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1. 人的因素：酒后作业、违规使用明火、未培训上岗。 2. 防护缺陷：未佩戴防毒口罩、橡胶手套，皮肤接触防水材料。3. 环境风险：防水材料挥发中毒、高空作业坠落、高温中暑。4. 火灾爆炸：防水卷材热熔施工时引发火灾。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 中毒窒息、火灾、高处坠落、中暑 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1. 必须进行岗前安全检查。作业前通风，热熔施工时配备灭火器，严禁明火靠近。 2. 佩戴防毒口罩、橡胶手套，穿防水服，避免皮肤接触防水材料。 3. 高空作业系安全带，脚手架验收合格后使用。 4. 热熔施工时控制温度，避免卷材起火。 5. 废料集中存放，严禁随意丢弃。 6. 高温时段作业做好防暑，定时休息补水。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、防毒口罩、橡胶手套。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1. 中毒窒息：移至通风处，吸氧并送医。 2. 火灾：用灭火器灭火，火势扩大时撤离并报警。 3. 高处坠落：固定伤者体位，等待专业救援。 4. 中暑：移至阴凉处，降温补水，严重时送医。 5. 现场负责人：张X 139XXXXXXX急救电话：XXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 普工辅助作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 普工 | 危险等级 | 一般 |
| 主要危害因素 | 1. 人的因素：未经安全培训上岗、酒后/疲劳作业、违规冒险作业。 2. 防护缺陷：未佩戴安全帽、防滑鞋，高处作业未系安全带。3. 物体伤害：搬运重物砸伤、高空坠物打击、物料堆放坍塌。4. 环境风险：临边洞口坠落、机械伤害、触电、中暑。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、中暑 |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1. 必须进行岗前安全检查。必须经安全教育并考核合格，熟知现场安全标识和风险点。 2. 作业前检查工具完好性，严禁使用破损、失效的工具。 3. 搬运重物量力而行，多人协作时统一指挥，防止扭伤、砸伤。4. 严禁触碰运行中的施工机械、带电设备，严禁擅自操作专业设备。 5. 临边、洞口区域作业时，确认防护设施完好，严禁翻越防护栏。 6. 物料堆放整齐稳固，不占用消防通道和作业空间，废料及时清理。 7. 遇六级以上大风、暴雨等恶劣天气，停止室外作业。 8. 高温时段作业做好防暑，定时补水休息。 |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、防滑鞋、反光背心、防护手套、安全带（高处作业时）。 |  |  |
| 应急处置措施 | 1. 物体打击：立即清理伤口止血，严重时包扎固定并送医。 2. 高处坠落：避免移动伤者，检查伤情并拨打急救电话。 3. 触电事故：先切断电源，将伤者移至通风处，必要时进行心肺复苏。 4. 中暑：移至阴凉通风处，降温补水，严重时送医。 5. 现场负责人：张X 139XXXXXXX急救电话：XXXXXX |  |  |

说明：本操作规程仅作为参考示例，需各企业根据自身实际情况进行有针对性的个性化补充完善；其他岗位作业人员安全操作规程，各企业应结合本单位及现场施工实际情况补充制定。