  【询价】南通市城市照明管理处庭院灯及壁灯（重新采购）项目
采购公告编号：2025XJ16
南通市城市照明管理处（下称照明处）对下列项目进行比质比价采购。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃参加。

第一部分  个性部分的要求

1、 背景概述、采购预算

本项目主要用于西南营、寺街道路照明工程。项目采购预算23.25万元，投标报价超过采购预算的为无效投标。

2、 投标供应商资格要求

2、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、 投标人须为灯杆、LED灯具的专业生产厂家。

3、 付款时间和条件

货物到位并验收，抽检合格后付合同金额50％，12个月后付清余款。款项由照明处按相关财务支付规定办理支付手续。价格包含税金、运费、装卸费和人工等所有费用。

4、 项目需求（文字说明并附相关清单）

4、     设备清单

	序号
	品种
	规格型号
	数量
	备注

	1
	庭院灯
	3m庭院灯(30W/3000K)
	61
	详见附件（灯架尺寸调整为650mm，灯杆上部截面调整为130mm*100mm，高度调整为3000mm）。含单灯控制器

	2
	灯具
	壁灯(30W/3000K)
	18
	详见附件。含单灯控制器

	备注
	1. 由于市政工程的特殊性，如遇施工延期导致供货期延长的，供货单位必须考虑适当风险成本，并列入投标报价中。

2. 所有紧固件必须采用304不锈钢材质。

3. 同样灯型，根据工程实际变化进行调整，最终按实际供货数量为准。

4. 根据需方实际需要进行生产安排，合同签订后安排生产。

5. 灯杆含瓷插板等附件，灯杆门内需要有规格型号、合格标志、生产厂家的永久标识。


5、 技术参数及要求

本项目材料必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（一）、灯具部分

灯具必须符合下列文件中的条款，引用文件其最新版本适用于本标准。

1） GB 7000.1  灯具 第1部分：一般要求与试验(GB7000.1, IEC 60598-1, IDT)；
2） GB 7000.203 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具；
3） GB/T 9468 灯具分布光度测量的一般要求；

4） GB 17625.1 电磁兼容  限制  谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)；

5） GB 17625.2  电磁兼容  限制  对每相额定电流≤16A 且无条件接入设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限值；

6） GB 17743  电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法(GB 17743​​, CISPR15：+A1：，IDT)；

7） GB/T 18595  一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求；

8） CJJ 45  城市道路设计标准；

9） CIE 140  道路照明计算；

10） GB/T24827 道路与街路照明灯具性能要求；

11） GB/T31832  LED城市道路照明应用技术要求；
12） LED灯具谐波电流限制应符合GB 1 7625.1的规定；

13） 抗浪涌保护器应符合GB 1 8802.11的规定，使用Ⅲ类实验方法进行实验；

14） T/CMEA 001 《LED道路照明应用技术导则》

15） GB∕T 35269 LED照明应用与接口要求 非集成式LED模块的道路灯具

16） 其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；

（二）、灯杆部分

1) 镀锌参考标准：GB/T13912 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法；

2) 喷塑参考标准：JTT600.1 公路用防腐蚀粉末涂层 第1部分：通则；

3) 焊接参考标准：GB50661 钢结构焊接规范；

4) 钢结构参考标准：GB50017 钢结构设计规范。

5) 灯杆参考标准：CT/T 527 道路照明灯杆技术条件

*上述技术要求为通用参数，如与施工图有冲突，以施工图为准。

*参与本工程路灯所照明系统联机调试运行，确保所有路灯单灯控制及各项功能能够正常运行。

（三）、灯杆灯具技术要求
1. 光 源：照明功率30w、色温3000K；侧面光带以及中间Logo光源：功率10W、色温3000K。

2. 灯杆材质：3.5m庭院灯Q235钢板，杆体厚度4mm ，灯具厚度2mm ，壁灯201不锈钢，厚度1mm。

*附件中庭院灯灯架尺寸由原先的1100mm调整为650mm，庭院灯灯杆上部截面由原先的180mm*100mm调整为130mm*100mm，高度调整为3000mm。其余相关对应尺寸按照比例进行调整，中标供应商进行深化设计。
3. 底法兰：Q235材质，厚度20mm ，300*300*16mm，对角线250mm。

4. 表面处理：表面喷涂室外专用塑粉。

5. 安装方式：预埋基础固定。

6. 光源防水等级：IP65。工作电压：AC220V。

7. 每套灯具配RVV3*1.5mm²电线（颜色为：红、蓝、黄绿），出线满足接线要求。

8. 每套灯具提供瓷插板1套，2A保险（根据光源配备）、驱动电源、防雷器、接线端子、单灯控制器均固定于灯杆瓷插板上，需接好线（以下图片仅供参考），厂家根据采购单位实际需求优化布局，便于检修。

9. 方案图中无线充电装置安装位置为示意图，中标供应商针对灯杆结构进行进一步合理性深化设计，摄像头预留安装法兰接口，充电装置、广播、呼叫设备由建设单位甲供，中标供应商在出厂前安装到位。

10. 方案图中所示庭院灯杆、照明灯具、发光标识以及监控安装接口由中标供应商生产。

11. 生产前，中标供应商根据采购方需求进行深化设计，待建设单位确认后生产。

[image: image1.jpg]



6、 报价部分实质性要求

	序号
	品种
	规格型号
	单位
	最高限制单价（元/套）
	备注

	1
	庭院灯
	3m庭院灯(30W/3000K)
	套
	3630
	含货物费（含单灯控制器）、运输费（含装卸）、税费等全部费用

	2
	灯具
	壁灯(30W/3000K)
	套
	620
	含货物费（含单灯控制器）、运输费（含装卸）、税费等全部费用


七、样品

无

   

第二部分  共性部分的要求

1、 采购人：南通市城市照明管理处

2、 交货期（服务时间）：中标供应商接采购单位的生产通知后10日内完成供货。

3、 交货（服务）地点：中标供应商须承担包装费用、运输和装卸到照明处仓库或指定工地。

4、 保修期为1年。

5、 “比质比价响应文件”组成部分：

1、 采购报价单（须含报价单位联系人、联系电话）

2、 法人代表委托书（原件）和受托人居民身份证。

3、 付款要求响应材料

4、 技术参数响应材料

5、 质量、工期响应材料

6、 有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）

所有涉及报价及响应材料的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封在一个密封袋中，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

6、 成交原则

1、 符合采购需求且最低价；

2、 比质比价采购报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3、 满足公告规定的供货时间要求;

4、 产品必须有《产品质量保证书》;

5、 任何人不得用以任何方式转包或分包本项目。

7、 获取招标文件、投标文件递交

1、 获取招标文件：南通市住房和城乡建设局官网（https://zj.nantong.gov.cn/）进行下载操作。

2、 供应商于将报价表密封后送至我处材料科，报价表必须签字盖章。

3、 我处不接受未密封的报价单。

4、 投标文件接收截止及开标时间：2025年10月31日10:00

5、 投标人须于当日开标时间前现场签到

6、 地点：南通市长和路138号 南通市城市照明管理处二楼大会议室。

7、 投标保证金：无。

8、 本招标项目联系事项

1、 联系人：吴先生

2、 联系方式：0513－85212995

3、 联系地址：南通市长和路138号                             

4、 对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

9、 评标流程简介

1、询价评议小组审查投标供应商资格（须不少于3家），对符合投标资格符合要求的供应商报价，当众拆封价格标进行现场唱标，价格最低的为中标供应商。本次采购由询价评议小组直接确定中标人。

10、 合同签订

供应商在接到照明处中标通知后及时签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。

11、 验收与付款

1、 照明处按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

2、 款项由照明处按合同约定和验收合格报告，并按相关支付规定直接支付。

3、 中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。

12、 比质比价违约金

供应商如不履约，将每天扣以总价款1%的违约金。供应商在签定供需合同后,务必于承诺工期时间内制作完毕并安装调试完毕，推迟交付使用，10天之内按价的0.01%支付给采购人，10天之外每天递增0.001%。

南通市城市照明管理处
2025年10月24日
附件1：
法定代表人授权委托书
致：        （采购人）

本授权书宣告，在下面签字的      （姓名）以法定代表人身份代表本单位授权：     （姓名）为本单位的合法授权代表，授权其在南通市城市照明管理处庭院灯及壁灯（重新采购）项目采购项目分散采购招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

	代理人(签字)：
	
	性别：
	
	年龄：
	

	身份证号码：
	
	职务：
	

	投标人(盖单位公章)： 
	

	法定代表人(签字或盖章)：
	

	授权日期：      年   月   日
	
	
	


南通市城市照明管理处

比质比价采购报价单

编号： 2025XJ16
	序号
	项目
	品牌 规格 配置
	数量
	单价

（元）
	金额

（元）
	备注

	1
	见前货物名称
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计       
	
	
	
	
	

	
	总报价（大写）


注：

1. 有限价标注的，报价时不得突破，否则作为无效响应。

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3. 价格包含税金、运费、装卸费和人工等所有费用。

4. 中标供应商提供增值税专用发票。

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

付款承诺：

其它承诺：

