通吕运河南岸中段生态景观修复工程概况及质量情况说明

一、基本情况

通吕运河南岸中段生态景观修复工程位于南通市崇川区，城闸大桥至节制闸段通吕运河南岸。建设单位为南通市崇川区城市工程建设管理中心，设计单位为华设设计集团股份有限公司，监理单位为南通永恒建设监理有限公司，施工单位为无锡市园林工程有限责任公司。工程总面积约80000平方米，总造价1156.506666万元，工程质量标准为合格。

本工程于2023年6月正式开工建设，2023年12月完成全部施工内容。施工内容涵盖土方工程、景观工程、栈桥平台工程、排水工程、给水工程、廊架标牌、室外监控等多个专业。具体包括：土方外运约77000立方米，地形整理约80000平方米；彩色浆封层园路3059.77平方米，石材透水砖园路874.77平方米，仿石材透水砖园路175.53平方米，带发光颗粒漏骨料路面409.77平方米，石材铺装6077.16平方米，20厚EPDM安全塑胶垫1426.14平方米；石材坐凳24座，入口景石1块，运河文化雕塑1套，不锈钢栏杆150米，草石台阶280.52米，儿童沙坑150平方米，石材台阶132平方米，泰科石坐凳22米，儿童游乐设施28套；不锈钢隔离栏884.8米，玻璃栏板41.75米，成品车挡石219个，垃圾桶18个，成品座椅33个；停车场沥青1496.88平方米，橡胶挡车器136对，热熔漆标线186平方米，停车场标志板11套；栈桥与平台工程：钢管支撑梁约3.5吨，夹胶玻璃地板9.24平方米，金属栏杆约80米，做旧石材栏杆约80米；排水工程：污水实壁管55米，混凝土检查井2座，雨水塑料管约1610米，混凝土井14座，砌筑井33座，雨水口13座；给水工程：给水塑联管54米，水表井3座；廊架标牌：廊架A、B、C各1座，导览牌4个，指示牌7个，警示牌13个；室外监控：室外球型摄像机11个，室外枪式摄像机13个，监控立杆11个，配管3300米，电力电缆1450米，监控弱电柜2台，光纤盒10个，存储硬盘16个，手孔井11座，接地极33根，系统设备2套。

工程建成后，原状杂乱的河岸荒地蜕变为集生态游览、健身休闲、文化展示于一体的滨水景观带，显著提升了通吕运河南岸的生态环境和城市形象，得到了周边居民和社会各界的一致好评。

二、工程质量管理

通吕运河南岸中段景观修复工程在质量管理上，始终坚持“以质取胜、精益求精”的原则。施工单位无锡市园林工程有限责任公司建立了以项目经理为第一责任人的质量保证体系，各施工班组配备专职质检员，对原材料进场、工序交接、成品保护等环节进行全过程控制。

施工过程中，严格执行国家及地方现行规范标准，认真落实“样板先行”制度。对彩浆封层路面、石材铺装、廊架安装等重要分项工程，先制作样板段，经建设、监理、设计单位共同确认后方可大面积施工。同时，注重过程控制与实测实量，每道工序完成后均进行质量验收，确保各项指标符合设计和规范要求。

在土方工程方面，施工前充分熟悉设计图纸，制定详细施工方案。先按照设计要求清除场地杂草、垃圾杂物，好土保留、渣土一律外运。土方运输过程中，在出口处安排专人铲土、清扫、洒水，保持路面清洁；每天完成的地形，裸土及时覆盖，做到文明施工、环保施工。

在景观铺装方面，对石材、透水砖等材料严格筛选，存在色差的材料一律不用。铺装前根据设计图纸结合现场实际排水坡度进行精准定位，确保不积水。铺装过程中多拉垂直线和平行线，保证纵坡横坡顺畅。铺装完成后2—3天内禁止上人，细砂扫缝，表面清洁干净。

在安全文明施工方面，设专职安全员负责日常安全监督、教育和管理。土方开挖前，技术负责人对管理人员和机械作业人员进行管线及其他设施交底。项目经理定期组织民工进行安全文明施工教育，每周一次全面安全检查，每日全线巡查，并做好安全台账。时刻注意施工人员和车辆安全，做到工完场清、裸土全覆盖。施工期间未发生安全事故及扰民投诉。

工程于2023年12月进行预验收，根据领导和专家提出的10条完善意见，施工单位会同监理、设计从东到西逐点排查、查缺补漏，最终高质量完成整改，顺利通过竣工验收。

三、工程特点、亮点

1、大地景观与土方重塑

通吕运河南岸原状地势杂乱，建筑渣土堆积，植被退化严重。本工程首先进行大规模土方重塑，外运渣土约77000立方米，整理地形约80000平方米。通过科学调配土方，塑造出起伏有致、疏密结合的微地形，既满足了排水要求，又为后续植物配置和景观节点营造奠定了良好基础。施工过程中，土方开挖与管线摸排同步进行，确保了地下管线安全。地形整理完成后，形成错落有致的滨河绿廊，提升了运河沿岸的整体景观效果。

2、彩色透水铺装与海绵理念

工程积极响应海绵城市建设理念，大量采用透水铺装材料与工艺。主要园路采用2.5米宽彩色浆封层路面，面积达3059.77平方米。彩浆封层是基于多树脂改性高分子聚合物的水性环保型彩色罩面，具有超薄黏附、防滑、耐磨性强、色彩多样、通体一色、寿命周期长等优异性能。施工过程中，多次请建设单位、设计单位和监理单位到厂家考察样品及现场考察完成案例，确保了材料与工艺质量。

此外，工程还铺设了石材透水砖园路874.77平方米、仿石材透水砖园路175.53平方米，以及带发光颗粒漏骨料路面409.77平方米。这些透水铺装不仅有效减少了地表径流，提升了场地生态功能，还为市民提供了色彩丰富、行走舒适的健康步道。儿童活动区铺设20厚EPDM安全塑胶垫1426.14平方米，兼具透水性与缓冲保护功能，体现了人性化设计。

3、运河文化主题融入

通吕运河是南通重要的水系脉络，承载着城市的历史记忆。本工程在景观设计中充分融入运河文化元素，在主入口区域设置入口景石1块，搭配运河文化雕塑1套，雕塑以运河水波、漕运船帆等为灵感，采用现代艺术手法表现，成为滨河景观的文化地标。沿线还设置了做旧石材栏杆约80米，仿古质感与运河历史氛围相呼应，增强了场所的文化归属感。

廊架标牌系统同样融入了运河文化符号。A、B、C三座景观廊架造型现代而不失典雅，结合导览牌、指示牌、警示牌等，形成完整的导视系统，既满足了游客引导需求，又成为点缀绿地的景观小品。

4、全龄友好的功能空间

工程充分考虑了不同年龄段市民的使用需求，设置了多样化的功能节点。儿童活动区面积约150平方米，包含儿童沙坑及儿童游乐设施28套，沙坑周边采用EPDM塑胶垫，安全环保，深受家长和儿童喜爱。

健身休闲方面，沿线设置了石材坐凳24座、泰科石坐凳22米、成品座椅33个，间距合理，方便游人随时休憩。草石台阶280.52米、石材台阶132平方米，自然融入地形，引导游人走向水边观景平台。栈桥与平台区域设置钢管支撑梁约3.5吨，夹胶玻璃地板9.24平方米，金属栏杆及做旧石材栏杆共约160米，为市民提供了亲水、观水的安全空间。

停车场区域设置沥青路面1496.88平方米，橡胶挡车器136对，热熔漆标线186平方米，停车场标志板11套，解决了滨河游玩的停车需求，体现了交通与景观的有机衔接。

5、智慧园林与监控系统

为提升滨河绿地的管理效能和安全性，工程引入了室外监控系统，共安装室外球型摄像机11个、室外枪式摄像机13个、监控立杆11个，配套配管3300米、电力电缆1450米、监控弱电柜2台、光纤盒10个、存储硬盘16个、手孔井11座、接地极33根。系统设备2套，实现了滨河沿线重点区域的视频覆盖，既保障了市民游玩安全，也为后期智慧园林管理提供了硬件基础。

6、生态与景观并重的植物配置

在土方整理和微地形塑造的基础上，工程对原有植被进行了梳理与优化，新植乔灌木与地被植物，形成层次丰富、四季有景的植物群落。河边保留原有大乔木，新植耐湿植物，结合草石台阶、木栈道等，营造出自然野趣的滨水生态带。地被植物以低维护、高覆盖的品种为主，有效控制了水土流失，提升了绿地的生态服务功能。

7、精细化施工与细节处理

本工程在施工中注重每一个细节。石材铺装前严格筛选，杜绝色差；不锈钢隐形井盖与铺装面层平整衔接，既美观又实用。廊架施工时，对基础进行整体开挖，承台部位精准放线，模板加固与钢筋绑扎严格按图施工，预埋件位置详细检查，混凝土浇筑后自然养护至标准龄期，再分层回填夯实。廊架材料加工过程中，建设单位多次到厂家检查加工进度，确保了构件的尺寸精度和表面质感。

彩色浆封层路面施工前，先夯实路基，回填碎石垫层并采用震动压路机碾压，因路幅较窄采用小型沥青摊铺机，保证了路面平整度和压实度。带发光颗粒漏骨料路面在夜间呈现星光效果，成为滨河步道的一大特色，增强了夜游的趣味性和辨识度。

四、结语

通吕运河南岸中段生态景观修复工程通过对原有荒杂河岸的系统性整治与提升，成功打造了一条集生态保护、文化展示、休闲游憩于一体的高品质滨水绿廊。工程在大规模土方重塑的基础上，科学运用彩色透水铺装、海绵设施、智慧监控等新技术新工艺，融入运河文化主题，设置全龄友好的功能空间，实现了生态效益、社会效益和景观效益的有机统一。

项目的建成极大改善了通吕运河南岸的人居环境，提升了城市滨水空间的品质，成为南通市“乐享园林”建设的又一典型范例。无锡市园林工程有限责任公司将继续秉持精益求精的工匠精神，为南通的城市绿化美化事业作出更大贡献。

无锡市园林工程有限责任公司

2026年4月